# Exercise 6.

Cơ sở lý thuyết:

Nếu  x₁(n) ↔ X₁(k)  và  x₂(n) ↔ X₂(k),

thì  x₁(n) ⊛ x₂(n)  ↔  X₁(k)X₂(k),

trong đó ⊛ là circular convolution.

Hàm tính circular convolution bằng FFT:

function y = circ_conv_fft(x, h)

N1 = size(x, "*");

N2 = size(h, "*");

if N1 <> N2 then

error("Hai day phai cung do dai");

end

X = fft(x);

H = fft(h);

Y = X .* H;

y = real(ifft(Y));

endfunction

Hàm tính circular convolution trực tiếp:

function y = circ_conv_direct(x, h)

N1 = size(x, "*");

N2 = size(h, "*");

if N1 <> N2 then

error("Hai day phai cung do dai");

end

N = N1;

y = zeros(1, N);

for n = 0:N-1

s = 0;

for m = 0:N-1

idx = pmodulo(n - m, N);

s = s + x(m+1) * h(idx+1);

end

y(n+1) = s;

end

endfunction

Chương trình kiểm tra:

x = [1 2 3 4];

h = [1 1 1 1];

y1 = circ_conv_fft(x, h);

y2 = circ_conv_direct(x, h);

disp("Ket qua bang FFT:");

disp(y1);

disp("Ket qua tinh truc tiep:");

disp(y2);

disp("Sai so:");

disp(y1 - y2);

Kết quả chạy chương trình:

"Ket qua bang FFT:"

10.   10.   10.   10.

"Ket qua tinh truc tiep:"

10.   10.   10.   10.

"Sai so:"

0.   0.   0.   0.

Nhận xét:

Hai cách tính cho cùng một kết quả, sai số bằng 0. Điều này xác nhận rằng phép nhân trong miền DFT tương ứng với circular convolution trong miền thời gian.

# Exercise 7.

Cơ sở lý thuyết:

Nếu x(n) dài Lx và h(n) dài Lh, thì linear convolution có độ dài  L = Lx + Lh - 1. Muốn dùng FFT để tính đúng linear convolution, phải zero-padding đến N ≥ Lx + Lh - 1.

Hàm Scilab:

function y = lin_conv_fft(x, h)

Lx = size(x, "*");

Lh = size(h, "*");

N = Lx + Lh - 1;

xpad = [x zeros(1, N - Lx)];

hpad = [h zeros(1, N - Lh)];

X = fft(xpad);

H = fft(hpad);

Y = X .* H;

y = real(ifft(Y));

endfunction

Chương trình kiểm tra:

x = [1 2 3 4];

h = [1 1 2];

y_fft = lin_conv_fft(x, h);

y_conv = conv(x, h);

disp("Ket qua bang FFT:");

disp(y_fft);

disp("Ket qua bang conv:");

disp(y_conv);

disp("Sai so:");

disp(y_fft - y_conv);

Kết quả chạy chương trình:

"Ket qua bang FFT:"

1.   3.   7.   11.   10.   8.

"Ket qua bang conv:"

1.   3.   7.   11.   10.   8.

"Sai so:"

0.   4.441D-16  -1.776D-15  -1.776D-15  -1.776D-15   0.

Nhận xét:

Hai kết quả thu được từ hàm dùng FFT và lệnh conv là như nhau. Các giá trị sai số rất nhỏ, cỡ 10^-15, chỉ do sai số số học của máy tính khi tính FFT/IFFT. Vì vậy có thể kết luận chương trình hoạt động đúng.

# Exercise 8.

Với hai dãy x và g đều dài 126, linear convolution phải có độ dài:

126 + 126 - 1 = 251.

Phân tích từng phương pháp:

Phương pháp 1: y = conv(x, g). Đây là cách tính trực tiếp linear convolution trong miền thời gian nên đúng.

Phương pháp 2: thêm 120 số 0 cho mỗi dãy, do đó độ dài FFT là 246. Vì 246 < 251 nên không đủ zero-padding. Kết quả bị aliasing trong miền thời gian, do đó sai.

Phương pháp 3: thêm 125 số 0 cho mỗi dãy, độ dài FFT là 251. Đây đúng bằng độ dài cần thiết nên cho kết quả đúng.

Phương pháp 4: thêm 130 số 0 cho mỗi dãy, độ dài FFT là 256. Vì 256 > 251 nên cũng cho kết quả đúng.

Kết luận:

Phương pháp sai là Method 2 vì độ dài FFT nhỏ hơn độ dài cần thiết của linear convolution.

Trong các phương pháp đúng, Method 1 là kém hiệu quả nhất vì tính trực tiếp trong miền thời gian với số phép toán bậc O(N^2).

Method 4 là hiệu quả nhất trong thực tế vì dùng FFT với độ dài 256, là lũy thừa của 2, nên thuận lợi hơn Method 3 có độ dài 251.